产品知识科普及消费提示

--家用燃气灶

家用燃气灶，是一种以燃气为能源用来烹调菜肴、加工食品，以满足家庭需要的燃气用具。根据燃气灶使用气源可分为液化石油气灶、天然气灶和人工煤气灶等。相比于电磁炉等产品，燃气灶能源成本低，采用明火爆炒，炒锅受热均匀，热得也快，火力猛，更能够激发食物的香味和提升食物的口感。现在市场上普遍流通的家用燃气灶主要有嵌入式和台式两种，嵌入式灶是目前家用燃气灶市场上的主流产品。选购时建议：

1.应选购加贴CCC标志的产品。

2.尽量选购知名度高，信誉好的厂家生产的产品。

3.选择具有熄火保护装置的产品。消费者切勿选择不带熄火保护装置的产品，在使用时也切勿私拆熄火保护装置。一旦遇到意外熄火时，熄火保护装置能自动关闭燃气阀，有效防止燃气泄漏，避免造成事故的发生。

4.应选购加贴能效标识的商品，优先选购能效能级较高的产品（1级能效最高，其次是2级能效，3级能效最低）。

5.选购产品后，尽量选择厂家指定的专业安装机构进行安装，切勿自行安装或委托不专业的机构进行安装。

产品知识科普及消费提示

-- 燃气用具连接用软管

燃气用具连接用软管是燃气器具连接管道或瓶装液化石油气调压器的重要配件，常用的有不锈钢波纹软管、橡胶和塑料软管、金属包覆软管等。选购和使用时建议：

1.看标签标识。选购标明产品名称、规格、制造商名称、产品标准号等信息的产品。对于橡胶和塑料软管，单根软管上应直接标注上述信息以及生产日期和使用期限。

2.按需选择产品。不锈钢波纹软管和金属包覆软管的弯曲性能、强度、耐腐蚀性、耐高温性较好，可有效防止外力破坏或虫蛀鼠咬。

3.科学安装。橡胶和塑料软管应安装在灶面高度以下，远离火焰，以免火焰烘烤加速软管老化；使用长度不应超过2米；不得穿越墙、顶棚、地面、门窗；不能在折弯、拉伸、扭转、受压状态下使用。选择不锈钢波纹软管时，应注意软管用途和连接形式与燃气器具是否一致；选择橡胶和塑料软管时，需在两端连接处采取卡箍固定。

4.定期检查和更换。燃气用具连接用软管尤其是橡胶和塑料软管要定期检查和更换，当发现软管有硬化、老化、龟裂、松动现象或超过使用期限的（国家强制性标准规定使用期限不超过3年），要及时更换。

产品知识科普及消费提示

--商用燃气灶

商用燃气灶是用于商业用途供烹饪使用的燃气燃烧器具，以天然气、液化石油气、人工煤气等燃体为主要燃料进行直火加热，主要用于饭店、小餐馆、员工餐厅等经营场所。按产品类型分类可分为中式炒菜灶、燃气大锅灶、燃气蒸箱、平头炉类、烤箱、煮食炉类等。其比家用灶耗气量大、火力足、同时使用强度和频率都要高。选购时建议：

1.根据实际使用的燃气气源选购合适产品。通常在商用燃气器具的铭牌上标有该类灶具适配的气源种类及供气压力。

2.选择带有熄火保护装置的产品。使用时切勿私拆熄火保护装置。一旦遇到意外熄火，熄火保护装置能自动关闭燃气阀，有效防止燃气泄漏，避免发生事故。

3.查看产品铭牌、说明书是否详尽。查看产品上铭牌内容是否完整清晰，说明书中是否详细告诉了各接口尺寸规格及使用、维护、保养方法及安全使用的注意事项。

4.查看产品的接地措施是否完善。产品应在显著位置设置接地装置标识，带电部件的黄绿接地线应与接地装置牢固连接。

产品知识科普及消费提示

--家用瓶装液化石油气调压器

家用瓶装液化石油气调压器（以下简称调压器）俗称液化气减压阀、调压阀等，是指安装于液化气瓶的出口端，使得瓶内液化气在一定压力、流量和温度范围内，始终保持出口压力处于预设范围的装置。瓶装液化石油气调压器的输出压力均应不可调节，调压器调节状态的调节部件应被封固。出口压力超出标准要求，易导致燃气器具火焰异常、一氧化碳排放超标，极端情况高压会使燃气软管松弛脱落导致燃气大量泄漏，遇明火引发爆燃爆炸。选购和使用时建议：

1.应选购燃气压力（俗称火力）不能调节，即壳体无燃气压力（俗称火力）调节旋钮或手柄的产品。

2.查验产品标志、警示内容是否完整。标志及警示内容应包括以下信息：制造厂名称、商标、型号、生产日期、使用年限及燃气流动方向。

3.出气口为软管接头的调压器，必须设置过流切断安全装置。判断产品已安装该装置的方法是：在产品外观明显位置以不易磨灭的形式标有“超压切断”或“低压切断”或“过流切断”字样，其中带有超压切断装置的还应有额定切断压力；有过流切断安全装置的复位钮。

4.调压器进口侧应设置过滤网或其它防止杂质影响调压器性能的装置。

5.检查进口处的密封圈。每次拆装调压器都要认真检查进口处密封圈是否完好，有破损时要及时更换，保证调压器与气瓶阀连接密封可靠。

产品知识科普及消费提示

--可燃气体探测器

可燃气体探测器即气体泄露检测报警器，是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当环境中有可燃或有毒气体泄露，气体浓度达到报警器的设定值时，可燃气体探测器就会发出报警信号，以提醒警示。选购和使用时建议：

1.看标识，查验合格证。检查产品名称、产品型号、产品执行的标准编号、制造商名称、生产地址、产品主要技术参数等信息是否齐全，是否有质量检验合格标志。

2.仔细阅读说明书。使用时应留意工作状态指示灯：正常情况下应为绿色灯亮；黄色指示灯常亮，可能是探测器故障；黄色指示灯闪亮说明气体传感器已达到使用寿命，应及时更换。

3.正确安装探测器。安装位置不能离燃气炉具太近，以免探测器受到炉具火焰的烘烤；不能安装在油烟大的地方，以免引起误报警或导致探测器的进气孔进气不畅，从而影响探测器的感应灵敏度；也不能安装于排气扇、门窗边与浴室等水汽较大处，以免引起误报警。

产品知识科普及消费提示

--电磁式燃气紧急切断阀

电磁式燃气紧急切断阀是安装在燃气储罐/管道出口处紧急时能够快速切断的阀门，利用电磁阀来控制阀门的关闭，是比较理想的安全阀之一。选购和使用时建议：

1.尽量选购知名度高，信誉好的厂家生产的产品。

2.从切断效果上看，燃气紧急切断阀中的角行程阀密封效果更好，其中拥有代表性的角行程阀有球阀、三偏心、硬密封蝶阀等等

3.选购时要看燃气紧急切断阀的密封面，如果要想密封效果好，就必须选择两个锥面接触良好的。