附件2

主要不合格项目说明

一、家用燃气灶具

（一）热负荷

热负荷是指燃料在燃烧器中燃烧时单位时间内所释放的热量。燃气灶具热负荷的大小是由主燃烧器的形式、燃气种类等因素决定的，是衡量燃烧器性能的重要技术参数。GB 16410—2020《家用燃气灶具》强制性国家标准规定，每台灶具均应标示额定热负荷，且实际热负荷与额定热负荷的偏差应该在±10%以内。抽查发现部分生产者为迎合消费者使用大功率灶具快速加热的需求，标注了虚高的额定热负荷值，以次充好。

- （二）干烟气中CO浓度（室内型）

- 干烟气中CO浓度是燃气灶具重要安全指标，产品设计不合理，锅支架过低，或者燃烧过程中空气与燃气的配比不合适导致燃烧不充分是造成CO浓度超标的主要因素。不合格产品在你毫无察觉时排放过量的一氧化碳等有害气体悄然弥漫，是真正防不胜防的 “厨房隐形杀手”。

- （三）标志

- GB 16410国家标准规定家用燃气灶具产品的标志内容包括：名称和型号、使用燃气类别代号或适用地区、额定燃气供气压力、额定热负荷、制造厂名称、制造年、月或代号等信息。标志信息不完整、不准确的，影响消费者了解产品的真实性能和质量状况，可能会误导消费者做出不符合期望的购买决策。

二、商用燃气燃烧器具

- （一）热负荷准确度

GB 35848—2024《商用燃气燃烧器具》强制性国家标准规定每台灶具均应标示额定热负荷，且实测热负荷与额定热负荷的偏差应该在±10%以内。热负荷正偏差大时，燃气消耗量大，节能效果差；热负荷负偏差大时，灶具加热缓慢，达不到预期的燃烧工况。此外，热负荷偏差大还会影响天然气施工过程中燃气流量的准确性。

- （二）警示

- 标识无中文警示说明或警示内容不完整，未提示、告诫用户对不安全因素引起高度重视和警惕的，会对产品使用者的人体健康和人身安全构成重大威胁，增加发生事故的可能性。

三、瓶装液化石油气调压器

（一）关闭压力

该项目考核当调压器流量为零时，调压器出口所达到的稳定压力值。GB 35844—2018《瓶装液化石油气调压器》强制性国家标准规定，家用调压器关闭压力应≤4.00 kPa；商用调压器关闭压力应≤6.25 kPa。调压器后端连接的软管和燃气具有一定的压力承受范围；该项目超标的产品易导致软管接口处燃气泄漏，严重时引发事故。‌

（二）出口压力

该项目考核产品的最高和最低出口压力。GB 35844国家标准规定，家用调压器最大出口压力应≤3.30 kPa，最小出口压力应≥2.30kPa；商用调压器最大出口压力应≤5.90 kPa，最小出口压力应≥4.10kPa。出口压力过高，易造成连接软管接口处漏气或者直接脱落，导致燃气泄漏，引发事故；也可能因燃烧不充分而产生一氧化碳等有毒有害气体，存在严重的安全风险隐患。出口压力偏小会导致燃气具进口压力偏低，影响烹饪效果、火候控制等使用性能；出口压力过低时会造成燃气具出现回火现象，损坏设备，甚至引发事故。

（三）机械强度

该项目考核产品的抗冲击、抗压力能力。GB 35844国家标准规定，耐冲击性试验后应无影响性能的损坏且应符合气密性、关闭压力和出口压力的规定；耐压性试验后应不出现明显扭曲或断裂现象且应符合气密性、关闭压力和出口压力的规定。该项目不合格的产品在受到冲击及压力影响后难以正常工作。

（四）调压静特性

- 该项目考核调压器是否能够稳定工作。该项目不合格的产品，出口压力超出或者低于额定出口压力的限值，对后端的管道和设备产生压力变化波动，影响后端的燃气具的燃烧工况。

四、燃气用具连接用软管

（一）标志

燃气软管属于限期使用的产品，产品老化后易导致燃气泄漏引发爆燃事故。产品未标注生产日期、使用年限，未提示用户到期更换的，会对使用者的人身财产安全造成重大隐患。此外，标志信息不完整还可能影响产品的正确安装和质量追溯。

五、可燃气体探测报警器

（一）报警动作值

该项目是考核可燃气体探测报警器显示的浓度值是否正确的关键指标。GB 15322.2—2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》强制性国家标准规定，测量范围在3 %LEL～100 %LEL之间的探测器，报警动作值不应低于5%LEL，其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3 %LEL。该项目不合格的产品在报警浓度值高限或低限附近时可能无法发出警报，难以起到预警作用，存在安全隐患。

- 报警重复性

该项目考核同一只可燃气体探测报警器报警性能稳定性。GB 15322.2国家标准规定，对同一只探测器重复测量报警动作值6次，报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。该项目不符合标准要求的产品在连续工作时，其报警动作值可能会发生偏移，导致误报或漏报，存在安全隐患。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

- 该项目考核电磁干扰对可燃气体探测报警器报警性能的影响。GB 15322.2国家标准规定，在耐受电快速瞬变脉冲群抗扰度试验所规定的电磁干扰条件下，探测器不应发出报警信号或故障信号，报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。该项目不合格的产品在受到相关电磁干扰时，其报警动作值可能会发生偏移，导致误报或漏报，存在安全隐患。

（四）抗气体干扰性能

该项目考核可燃气体探测报警器对气体干扰的耐受程度。GB 15322.2国家标准规定，可燃气体探测报警器在受到乙酸、乙醇的干扰后，其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。该项目不合格的产品在使用中如受到类似气体干扰时，其报警动作值可能会发生偏移，导致误报或漏报，存在安全隐患。

- （五）恒定湿热（运行）

- 该项目考核可燃气体探测报警器在湿热环境下的运行状态。GB 15322.2国家标准规定，家用可燃气体探测报警器在试验期间不应发出报警信号或故障信号；试验后，可燃气体探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于10%LEL。该项目不合格的产品在湿热环境中易发生误报或漏报，存在安全隐患。