上海市市场监管局发布即热式台式净水机监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对静安区、奉贤区、浦东新区等 9 个区的实体销售门店，以及天猫、邮乐等9家网络交易平台33家企业销售的50个品牌50批次即热式台式净水机进行了监督抽查。经检测，有8批次不合格，不合格检出率为16.0%。检测项目涉及铅、镉、汞、六价铬、砷、净水机水效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿（第15.1条只包括IPX3、IPX4的试验）、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.7、22.46条的试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、爬电距离、电气间隙和固体绝缘、耐热和耐燃等28项。本次抽查不合格项目是高锰酸盐指数、总净水量、净水流量、去除率、接地措施、螺钉和连接、标志和说明七项。

一是高锰酸盐指数增加量不合格，有7批次。不合格产品实测值高于标准值（2 mg/L），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，长期饮用可能引起肠胃不适。

二是总净水量不合格，有6批次。不合格产品实测值小于企业标称值，与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，使用中滤芯提前失效，还未到标称总经水量已经失去过滤净化作用。

三是净水流量不合格，有5批次。不合格产品实测值小于企业标称值，与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，净水机流速小，消费者接水慢。

四是去除率不合格，有1批次。不合格产品总硬度去除率实测值低于标准值（90%），电导率去除率实测值低于标准值（85%），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，不能对水中可能存在的污染物起到净化作用。

五是接地措施不合格，共1批次。不合格产品未提供可靠接地措施。标准要求万一绝缘失效可能带电的0I类和I类器具的易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子，或器具输入插口的接地触点，与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，潮湿环境使用容易引发触电危险，存在安全隐患。

六是螺钉和连接不合格，有1批次。不合格产品实测螺钉未旋入金属之中，标准要求用于电气连接或提供接地连续性连接的螺钉，应旋入金属之中，与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，使用中容易出现漏水、渗水，电路接头松动还可能发生发热、短路，存在安全隐患。

七是标志和说明不合格，有3批次。不合格产品未标明接地符号或标志在可拆卸导线部件上等。标准要求这些表示符号不应放在螺钉、可取下的垫圈或在连接导线时能被取下的其他部件上，与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，出现问题时可能无法正确维护、报修。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市市场监管部门提醒消费者在选购、使用即热式台式净水机时，应注意以下几点：

- 应仔细查看产品信息。产品包装上的标识标志是否有厂名厂址、执行标准、技术参数、涉水产品卫生许可批件编号、CCC认证标识等信息。

- 使用时应按时更换滤芯。滤芯是过滤器非常关键的部件，使用前应查看说明书，做到及时更换，避免因为滤芯过度氧化或损坏引起水质变差，达不到过滤效果。

三、应定期擦拭机身，保持设备干燥清洁，避免潮湿环境导致接地不良、标志脱落。建议每月检查一次进水接口、滤材舱密封情况，发现渗漏及时更换密封圈，若出现出水流量骤降、水质变差、有异味等情况，应及时排查滤材堵塞或连接问题，及时联系售后。